南通市经济技术开发区实验小学

广播系统更新设备采购项目

询价采购文件

采  购 人：南通市经济技术开发区实验小学

日    期：2021年12月1日

南通市经济技术开发区实验小学广播系统更新采购项目询价采购文件

项目概况

南通市经济技术开发区实验小学广播系统更新采购项目潜在供应商应在供应商登陆南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/），下载询价文件，并于2021年12月7日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

受南通市经济技术开发区实验小学的委托，决定就南通市经济技术开发区实验小学广播系统更新采购项目实施询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、采购项目基本情况：

1、项目名称：南通市经济技术开发区实验小学广播系统更新采购项目

2、采购方式：询价

3、预算金额：本项目采购预算为人民币_7万元

4、最高限价：本项目最高限价为人民币7万元，报价总价超过最高限价的为无效投标。

5、采购需求：南通市经济技术开发区实验小学广播系统更新设备采购、安装、调试及后续服务，详见询价文件附件。

6、交货期： 自合同签定之日起10天内

7、质量标准：合格

8、本项目不接受联合体投标。

二、询价供应商资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1、必须具有独立的法人资格，提供有效的三证合一的营业执照；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明原件及本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被委托授权人身份证复印件（须加盖公章）

三、获取采购文件

下载询价文件：供应商登陆南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/），自行下载询价文件。

四、询价文件的递交

供应商所提交的询价响应文件不符合询价文件要求，视作投标无效。

“询价响应文件”内容包括：

（1）报价表须按提供的报价样表格式填写，报价表必须加盖单位公章后方为有效。

（2）报价文件包括报价表及资格证明文件

2.1报价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。

2.2资格证明文件：

①法定代表人参加项目投标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书（并加盖公章）

②投标人必须是在中国境内注册并具备独立法人资格的企业，必须在合同履行过程中具有提供招标范围内所有服务的能力。提供有效的营业执照（副本）复印件并加盖公章；

③供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章），格式见附件；

（3）询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

（4）各供应商须递交 叁 份完整的报价文件，其中正本 壹 份、副本贰份；正、副本不一致时，以正本为准。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。

五、响应文件提交：截止时间：2021年12月7日9时00分，逾期送达的询价响应文件将不予接收。

地点：南通市经济技术开发区实验小学教育集团星湖校区四楼会议室

供应商递交响应文件时，其法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证准时参加询价会议。否则，其响应文件不予受理。

六、本询价文件由采购单位解释

1.供应商下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在询价文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2.供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3.采购单位、采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上发布形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4.供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及采购单位、采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

5.采购单位、采购代理机构可视情组织答疑会。

七、质疑提出和处理

1、质疑的提出

（1）质疑人必须是直接参加本次询价活动的当事人。

（2）下载询价文件的供应商应根据第七条第1款的约定提出，在询价过程中，凡主持人或询价小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

（3）提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

（4）对本次询价有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

2、《质疑函》的受理和回复

（1）《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次询价授权人送达采购单位。

（2）对符合提出质疑要求的，采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

（3）对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

（4）采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或询价小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

（5）因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

3、质疑处理

（1）质疑成立的处理。采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

（2）质疑不成立的处理。

(a)质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

(b)质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

(c)质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

(d)质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

(e)质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

(f)对明显有违事实的、经相关专家或询价小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在本区人民政府网、市、省、国家级相关媒体予以披露。

(g)质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

4、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

5、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

6、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在本区人民政府网、市、省、国家级相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

7、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南通市崇川区政府采购监督管理部门投诉。

八、开评标时间：2021年12月7日9时00分

九、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

十、成交原则、方式

成交原则：

1、按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

2、报价为项目的总价（即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及询价文件要求的所有费用），不得将项目拆分或选择性报价；

3、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

4、供应商随意、恶意报价，同产品前后报价不一致的或未按询价文件要求进行报价的，经询价小组核实后作无效标处理。

5、采购人提供的产品不接受负偏离，否则作为非实质性响应询价文件，作无效投标处理。

成交方式：按项目成交，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价最低的确定为成交供应商。

十一、成交结果通知

（1）成交结果将通过南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/）发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。

（2）成交供应商应在收到《成交通知书》的2天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

（3）成交供应商在中标后,务必于合同规定的时间内完成本项目（供需双方另有约定除外）；每延误一天扣以总价款2‰的违约金。

十二、验收与付款

采购单位根据询价文件、合同约定和验收合格报告内容，按相关支付规定直接支付款项。

十四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

招标人：南通市经济技术开发区实验小学

联系人：江先生

联系电话：13912264302

南通市经济技术开发区实验小学

2021年12月1日

附件：

南通开发区实验小学集团广播系统更新清单

| （一）主机房设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 品名 |  | 参 数 | 品牌 |  | 数量 | 单位 |
| 1 |  |  | PC机 |  | CPU：Intel Core I3-10100处理器芯片组：Intel B460 及以上芯片组；内存：8G DDR4 2666MHz 内存；硬盘：256G M.2 NVME 固态硬盘 显卡：集成显卡声卡：集成5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）键鼠：同品牌防水键盘、抗菌鼠标；接口：10个USB接口(前置6个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）电源：≥310W电源，便于后期扩展；显示器：≥19.5液晶显示器安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（提供功能性截图）；操作系统及软件：预装正版操作系统及硬盘还原、保护软件；质保：整机三年免费质保、三年上门服务。 |  | 联想、惠普、戴尔 | 1 | 台 |
| 2 |  |  | 数字化IP网络广播客户端MY管理软件 |  | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 ★10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图，并盖设备生产厂商公章） 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 ★12.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。（提供功能界面截图佐证） ★13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。（提供功能界面截图佐证） ★14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证） ★15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S。（提供功能界面截图佐证） 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 20.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 |  | ITC DISJBO BHX | 1 | 套 |
| 3 |  |  | 寻呼话筒及话筒呼叫控制嵌入软件 |  | ★1.产品具有国家强制性3C产品认证证书（证书在在官网可查）；采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 ★4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 ★8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章） 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.显示屏尺寸：7英寸 8.屏幕分辨率：800 x 480 像素 9.屏幕类型：65K色DGUS屏 10.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 11.键盘输入方式：触控 12.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 13.总偕波失真：≤1% 14.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB 15.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 16.信噪比：>65dB 17.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 18.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 19.LINE OUT 输出阻抗：470Ω 20.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 21.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 22.短路输入：干接点输入 23.短路输出：最大1A/30VDC干接点 24.工作温度：5℃～40℃ 25.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.整机功耗：≤6W |  | ITC DISJBO BHX | 1 | 台 |
|  |  |  |  |  | 技术参数： 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持远程点播功能，支持节目播放及本地广播。 3.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 4.支持新配置注册智能语音提示功能。 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 6.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 7.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 8.支持单独调节音量。 |  | ITC DISJBO BHX | 1 | 套 |
| 4 |  |  | 机柜 |  | 定制 |  | 国产 | 1 | 台 |
| （二）、室外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IP终端 |  | ★1.产品具有国家强制性3C产品认证证书（证书在在官网可查）；设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ★6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图，并盖生产厂商公章） 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.频率响应：80Hz～16KHz 16.整机功耗：＜10W 17.谐波失真：≤0.3% 18.信噪比：＞65dB 19.工作环境温度：5℃～40℃ 20.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 21.输入电源：~220V 50Hz 22.尺寸：484 x 303 x 88mm 23.重量：5.2Kg |  |  | ITC DISJBO BHX | 1 | 台 |
|  |  | 数字化IP网络终端嵌入软件 |  | 技术参数： 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |  |  | ITC DISJBO BHX | 1 | 套 |
| 2 |  | 调音台 |  | ★1.具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书；专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。 ★3、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 4、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。 ★6、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐（提供功能截图佐证）。 7、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 8、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 9.支持7段图示均衡推子调节。 |  |  | ITC DISJBO BHX | 1 | 台 |
| 3 |  | 纯后级功放 |  | 1.采用D类数字功放技术，高效功率放大电路设计 2.额定输出功率：2000W 3.具有良好的管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统，有效排除热空气，降低机器温度，保护设备长时间正常运行。 4.具有1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真，保证信号在放大过程中的质量无损。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能有效保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 |  |  | ITC DISJBO BHX | 1 | 台 |
| 4 |  | 无线话筒 |  | 1、频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目：500个 4、频道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9、综合信噪比：105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 接收机指标 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz 3、无线接口：BNC/50Ω 4、灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 8、电方式：DC12V-1A输入 发射机指标 1、音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60dB 5、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 ★6、投标产品无线话筒获得中国无线电发射设备型号核准证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章） |  |  | ITC DISJBO BHX | 1 | 台 |
| 5 |  | 话筒天线 |  | 1、频带范围：680~960MHz 2、水平面波源宽度：60° 3、垂直面波源宽度：50° 4、前后比：＞18 5、驻波比：＜1.5 6、模化形式：垂直 7、最大功率：50W |  |  | ITC DISJBO BHX | 1 | 对 |
| 6 |  | 噪声检测器 |  | ★1.具有中国质量认证中心中国国家强制性CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)、自动识别广播扩声现场噪声和广播节目的声压级； 2.设备具有环境噪音跟背景音乐检测分离功能，； ★3.支持≥4路单声音道输入接口，≥4路单声道输出接口。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 4.4路数字探头接口，探头即可以串接也可以并接，； 5.每台设备至少可接16个噪音检测探头，检测探头最远可传3KM; 6.设备需提供串口（DB9）配置接口，方便联机下载相关配置数据； 7.可以脱机自动检测控制； 8.电脑软件配置功能，软件作成插件式； ★9.自动电平（-20dB~+6dB）控制功能（ALC）。（需提供符合此功能第三方检测结构出具的检验报告，并盖设备生产厂商公章） ★10.根据现场环境噪音，可以自动检测调整扬声器声压级大小；保证现场吵杂时能清晰听到扬声器所播放内容。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） |  |  | ITC DISJBO BHX | 1 | 只 |
|  |  | 多功能音源控制嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持自动识别广播扩声现场噪声和广播节目的声压级。 3.支持多路输入多路输出音频处理能力。 4.支持4段噪声频点滤波器。 |  |  | ITC DISJBO BHX | 1 | 套 |
| 7 |  | 噪声检测器 |  | 1、探头即可以串接也可以并接，并且每路数字探头最多可接小于或等于16个； 2、可以自定义采样频率周期； 3、采集现场环境噪音经过处理并将信号传回检测主机； 4、全数字噪音采集探头； 5、级联功能：分别一路输入一路输出； 6、高低通滤波频率可调功能； 7、远距离传输：可达3公里； |  |  | ITC DISJBO BHX | 1 | 只 |
| （三）、音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音柱 |  |  | ★1、具有国家强制性3C产品认证证书（证书在在官网可查）；额定功率(100V)：60W； 2、额定功率(70V)：30W； 3、最大功率：120W； 4、灵敏度：92dB； 5、阻抗：黑-COM；白-166Ω； 6、频率响应：100-20KHz； |  |  | ITC DISJBO BHX | 10 | 只 |
| （四）、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 莲花头对莲花头音频线 |  |  | 1.2米音频连接线：莲花(RCA)---莲花(RCA)(音频线) |  |  | ITC DISJBO BHX | 1 | 条 |
| 2 | 莲花头对6.35头音频线 |  |  | 1.2米音频连接线：莲花头(RCA)---6.35单插头(音频线) |  |  | ITC DISJBO BHX | 3 | 条 |
| 3 | 音频连接线 |  |  | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） |  |  | ITC DISJBO BHX | 1 | 条 |
| 4 | 水晶头 |  |  | 水晶头 |  |  | 国产 | 1 | 批 |
| 5 | 网线 |  |  | 六类网线 |  |  | 国产 | 1 | 批 |
| 6 | 交换机 |  |  | 全新传输速率: 10M 100M 1000M交换机类型: SOHO交换机接口数目: 24口VLAN功能: 2口 |  |  | H3C/华为/锐捷 | 1 | 批 |
| 7 | 广播专用音箱线（用于室外） |  |  | 字母R代表软线,字母V代表聚氯乙烯（绝缘体） |  |  | RVV2*2.5 | 2000 | 米 |
| 五 | 辅材安装及调试 |  |  | 国标 |  |  | 国产 | 1 | 批 |

标★的为重要参数，★表示必须符合或者必须提供，不接受负偏离！中标供应商需在中标后3日内前往客户处进行系统演示，不能演示或只能部分演示将取消其中标资格，并追究其法律责任。（注：投标参数必须完全响应不允许负偏离，出现负偏离的作无效投标处理）

# 三．重要说明：

- 打“★”的为重要的实质性指标，不接受负偏离，投标时提供加盖生产厂商公章的满足招标参数要求的响应表。

- 投标人提供的所有投标资料（含资质及产品各项功能证明材料等）必须真实可靠，否则予以无效投标处理，并列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。

- 本项目建议品牌只是建议所采购产品（设备）的档次，投标供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌产品技术参数须等于或优于建议品牌产品型号的技术参数。投标供应商如拟投产品不在建议品牌之列的，需提供以下资料：（①有权威机构出具的针对所投产品的检测报告；②计算机软件著作权登记证书及软件功能检测报告；③生产许可证，且①②③项证明材料的复印件需加盖厂商公章放在附件证明文件内。如未按要求提供，视作未实质性响应招标文件要求。

- 采购人有权要求成交公告发出后，成交候选单位在接到采购单位通知后3天内，按照采购人要求提供全套所投产品进行现场测试。如经测试发现与采购要求或报价文件不一致，则视为欺诈行为，采购人将不授予合同，投标人将承担一切后果与责任。

二、采购合同条款及格式

甲方(需方)：南通市经济技术开发区实验小学

乙方(供方)：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、南通开发区教育网               项目询价文件、询价响应文件及中标（成交）通知书，甲乙双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 具体要求 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详见询价文件 |  |  |  |

二、合同总金额：人民币（大写）

（小写）￥

三、货期要求：

送货日期：2021年  月   日。

四、质量要求：合格

五、工程地点：南通市经济技术开发区实验小学。

六、验收：本项目结束后由甲方按规定组织验收，验收合格后签发验收单，乙方要出具完整的竣工验收资料。

七、付款：由甲方按采购文件规定的程序付款。

项目验收完成后中标单位凭正式发票、验收确认单，完成报销手续。

八、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

（1）在本项目实施过程中，如工期进度严重脱节时，甲方有权终止合同，按逾期总天数每日0.05%的标准计算，如甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。

（2）甲方延期付款的，需向乙方支付延期付款的利息。

（3）其他：  /

甲方（需方）（盖章）：               乙方（供方）（盖章）：

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

三、询价投标文件组成

1、资格证明文件

2、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目名称 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 南通市经济技术开发区实验小学广播系统更新设备采购项目 | 大写： 小写： （人民币） | 货期： 日历天；质保期： ；质量标准： 。 |

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

日期：  2021年  月   日

填写说明：

1、开标一览表、分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

3、分项报价明细表

投标人全称（加盖公章）：

| 名称 | 规格型号/技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：人民币 元（小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

日期：  年  月  日

填写说明：

1、开标一览表、分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、本表只是表式，可根据实际需要自行增减行数。

4、法定代表人身份证明

（采购人）   ：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的       （采购项目名称)项目询价采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证扫描件（并加盖公章）

5、授权委托书

（采购人）   ：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加       项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字/盖章）

年   月   日                 年   月    日

授权代表身份证扫描件（并加盖公章）

6、无重大违法记录声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：_______________________

日期：______年     月     日