南通市竹行中学报告厅背景屏及音响系统改造项目

具体需求（要求）

采购人南通市竹行中学对南通市竹行中学报告厅背景屏及音响系统改造项目进行采购招标。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解招标人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、供应商资格条件：

1.符合政府采购法22条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.采购人其它要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件）；

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

（3）本项目不接受联合体投标。

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据江苏省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）文件的要求，本项目对于中小微企业免收投标保证金；本项目对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

二、商务要求：

1.签订合同：自采购人中标（成交）通知书发出之日起5日内按时签约。

2.交货期（服务时间）：自合同签订起20日内完成全部产品的供货与调试结束。

投标供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合投标文件的质量、规格和参数的要求。

供应商不得逾期供货。如发生供货不及时影响采购人使用需求的，视为供应商违约，供应商每逾期一天需按合同价3%向采购人支付违约款。

3.交货（服务）地点：采购人指定地点。

4.质保期：三年。

5.付款方式：

（1）中标单位人员设备进场、开始安装后付合同价的30%，项目验收合格后付至合同价的100%（同时退还履约保证金）同时中标单位向招标人支付10%的质保金，待质保期结束后、无质量问题一次性退还（无息）。

（2）最终以双方签订的采购合同内确定的条款为准执行。

6.项目清单及技术参数：

| 编号 | 品 名 | 建议品 牌 | 参数 | 规 格 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.0全彩 | 高科、宇视、大华 | 屏幕尺寸：4.48*2.56 ★像素构成：表贴三合一1515（1R1G1B）； ★点间距：2mm ★像素密度：250000点/㎡； ★模组重量：≤0.417kg； 扫描方式：1/40扫描 ★模组分辨率：160点*80点； ★模组尺寸：320mm*160mm*14.8mm ； ★视角（水平、垂直）：H≥160°V≥140° 工作电压：5V； ★平均功耗：≤205W/㎡； ★白平衡亮度：≥600cd/㎡； ★色温：3000-18000可调； ★亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能； ★换帧频率：60HZ； ★刷新频率：≥1920Hz； | 320x160 | 11.46 | 平方 |
| 2 | 电 源 | 高科、宇视、大华 | 电源在高温、低温情况下各功能正常，并提供《高低温试验实验检测报告》。（生产厂家提供检测报告复印件并加盖公章）。 在浪涌（冲击）抗扰度测试后，电源处于正常工作状态，并提供检测报告。（提供检测报告复印件并加盖公章） | 4.5V | 1 | 套 |
| 3 | 视频处理器 | 凯视达、宇视、大华 | 1、2U 标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏；纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定，平均故障时间MTBF>30,000小时，支持365×24小时的连续运行。 ★2、输入接口数量 3路DVI 1路HDMI 2路VGA 2路CV ，控制输入接口数量：1路百兆网口 1路千兆网口 1路RJ11接口。单机支持6路DVI输出，其中4路编程DVI输出，1路预监DVI输出 1路LOOP DVI环出。 机器单口水平最宽带载3840像素点 ，最高带载1920像素点，单机最宽带载15360像素 最高带载7680像素 ，单机最大带载520万像素 3.多画面漫游/叠加：单机最大支持3个画面同时显示，支持3路数字信号同时上墙，超越物理通道的限制，画面在显示时不再受到输出通道的边界限制和影响，单个输出口也可支持3画面同时显示,输出口之间支持任意模式选择，水平拼接 垂直拼接和复制模式 4.窗口开启不受输出通道的限制：所有输入源均可显示在任意输出通道上，每路输出所能显示的窗口数量无限制（所有输入源均可显示）。各个窗口的层次关系与布局位置均可任意自定义，不受彼此和图像空间大小的约束，可任意调整每个画面的叠放层次 ★5.支持软件操作回显，可即时的监控信号源运行状态、大屏显示状态 ★6.支持监视输出，可监视三种模式——全屏幕监视、全信号源监视、全屏幕与信号源同时监视 ★7.支持无线传输控制功能，可通过手持移动客户端APP应用远程无线控制设备，支持IOS android windows同时控制 ★8.支持外接设备控制功能，可提供设备代码于外部设备相连接，自由切换和控制设备。 ★9、支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 ★10、支持VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题，可提供相应的专利证书。 ★11、支持字幕与图片叠加显示，叠加的字幕和图片能够储被存在本设备中，用户可实时调用或关闭。 12、支持亮度调节：实时、快捷进行屏体显示亮度调整。 ★13、支持输入亮度调节与色域空间调整：对任一输入通道进行亮度调整，不影响其他通道亮度变化，可存储，可调用 ；每一个输入通道均可单独实现色域空间调节。 ★14、画面可实现羽化、透明度调节 。 ★15、支持切换特效：不同信号直接进行切换时支持多种特效，包括淡入淡出、上下左右划幕、斜上斜下划幕、圆形切出切入、菱形切出切入、梳状切换、直接切换。 ★16、支持场景无缝切换：在不同用户预存模式切换时，无停顿、闪烁、黑屏等现象，并支持淡入淡出特效。 17、支持按键锁定，授权锁定。支持一键黑屏/蓝屏、画面冻结。 ★18、支持PC软件控制：软件支持回显功能，可实时显示输入和输出信号的图像内容；软件支持字幕编辑；软件支持预编辑模式，预先编辑、修改场景模式，不影响屏幕正常显示，可一键导入编辑、修改后场景模版；软件具备多级管理权限：可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理；软件具备计划任务功能:设备进行预设，在指定时间自动执行指定操作或场景调用。需提供设备软件著作权登记证。 | KS-920plus | 1 | 台 |
|  | 发送卡 | 凯视达、宇视、大华 | 、支持一路DVI视频信号输入。 2、2个千兆网口输出，可支持130万像素带载，支持上下、左右任意拼接。 3、采用PCI-E 接口，通用性强。 4、支持DC 3.5~6V超宽工作电压，适应性强。 5、支持视频信号与音频信号同步传输。 ★6、支持存储备份数据功能，发送控制器能保存整屏调试参数信息，通过发送卡可一键恢复屏幕完整参数（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 7、可修改输入EDID信息，支持自定义输入分辨率，输出带载最宽可达4000像素，最高可达2000像素。 8、可回传发送控制器控制的接收卡信息，包括接收卡所在网口、序号、型号、版本号、温度、网线通讯状态、配置参数等内容。 ★9、可回传发送控制器的序号、型号、版本号、带载的接收卡信息、配置参数信息等内容（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 10、为满足各种使用场景，可更改显示屏的色温显示。 ★11、发送控制器连接关系变更时可以在屏幕中看到实时效果反馈，并可快速保存连接关系参数到发送控制器中（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 ★12、可通过控制软件回读每一张接收的参数、连接关系及本发送控制器参数，支持多个发送控制器连接图回读（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 13、支持亮度调节在低亮度时完成高灰度显示。 14、支持亮度、对比度调节，可实现0-255级亮度及对比度调节。 15、多个发送控制器可进行级联拼接，各个控制器之间保持严格同步，支持USB接口控制，可级联多台进行统一控制。 16、支持发送控制区域接收卡任意位置标定。 17、多个发送控制器之间、发送控制器各个网口之间，可指定区域进行备份显示控制。。 18、支持一键修缝功能，可消除显示屏单元之间的亮暗线。 19、为方便日常维护，可导入导出发送控制器的校正参数。 ★20、具备电源反接保护电路，防范电源反接伤害（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 21、可配合亮度传感器实现根据环境亮度调节屏幕显示亮度。 ★22、具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 23、可通过上位机软件设置发送卡显示正常、黑屏、锁屏的状态。 ★24、可单独设置每张发送卡的名称，在多机级联时可便捷选择控制（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 ★25、可提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。 | KS-S2 | 3 | 张 |
| 4 | 接收卡 | 凯视达、宇视、大华 | 1、支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。 2、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片；支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 ★3、支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 4、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载。 ★5、支持一键回读，通过软件可一键回读所有配置文件信息，方便进行产品维护（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 ★6、支持一键修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键恢复参数设置（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 7、可对产品网络通信状态进行实时检测，反馈数据包总数、错误包数及网线连接顺序、在线接收卡数量等数据。 8、支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常。 ★9、支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 ★10、用户可使用控制软件识别接收卡版本情况，由软件自动推荐升级固件，防止固件错误加载（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 11、为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。 ★12、具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告以及相应计算机软件著作权登记证） ★13、支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告以及相应计算机软件著作权登记证）。 14、支持3D显示功能，配合3D发送控制器或3D图像处理器可使屏幕具备3D显示效果。 15、为保证显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。 ★16、为保障信号传输稳定性，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 ★17、为保障系统信息安全，本产品核心运算芯片采用高性能国产芯片（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 18、具备电源接反保护电路，防范电源反接伤害。 19、支持数据组交换，可修改HUB接口数据组交换，并固化到接收卡中（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 20、支持旋转接收卡画面，实现90度、180度、270度、镜像画面显示。 21、支持通过按钮进入测试模板，用于模组显示测试。 ★22、序列化升级：支持编辑需要升级的接收卡序列，便于多类型接收卡统一升级维护（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 | KS-G612 | 28 | 张 |
| 5 | 电脑 | 联想、惠普、戴尔 | i5 8g内存 128gssd独立显卡1080p显示器 | 控制电脑 | 1 | 台 |
| 6 | 调音台 | ANE、SYEEKE、TUWO | 产品描述： 极低的失真，很宽的增益演范围的无噪声前置放大器，极高动态响应和音乐性。 精致大规模电路设计，功能强大齐全，噪音、串音超低。 各通道具独立的48V幻象电源按钮，具高通滤波器按钮LOWCUT。 每通道有增益开关、输入三段均衡高中低、效果、辅助旋钮。 每通道具有编组1、2独立音量旋钮和控制开关。 每通道都有独立的静音按钮来控制每路的输入信号开关。 每一路通道有独立的PFL（推子前监听）按钮开关，可以监听通道推子前声道信号，而不影响主输出信号。 调音台带有9段均衡器可以统一调节高中低频，设有独立的按钮控制开关。 独立的12V/0.5ADJ灯插孔（LAMP），可接入带BNC母头的照明灯。 16种参数可调的24BIT的DSP效果处理器，每种参数可由用户设定，并自动记忆。 具MP3播放器、录音器，兼容多音频格式，支持SD卡、USB播放及录音，操作简单。 具声反馈探测系统，实时显示引起啸叫的临界频率。 调音台内置的USB声卡，可通过USB线连接电脑播放音乐，降低外界干扰。 10路麦克风输入，2组立体声输入。 2路主输出，2路编组输出，1路监听输出。 60毫米对数型推子电位器和密封控制旋转电位器，精密地调节通道的匹配电平。 适用于中小型多功能厅、会议厅、学校、机关礼堂、酒店、迪斯科、公共广播、录音室等场所。 技术参数： 麦克风输入：10路 立体声输入：2组 最大输入电平：麦克风+22dBu，线路+20dBu 最大输出电平：主输出+28dBu，其它输出+22dBu 灵敏度：0VU=+4dBu 频率响应：±1dB，20Hz-30KHz 麦克风共模抑制比@1KHz：>70dB典型值 THD+N @14dBu，1KHz：<0.005% 串扰 @1KHz：>89dB 单声道均衡：高音±15dB，12KHz，中音±15dB，100Hz-8KHz，低音±15dB，80Hz 立体声均衡：高音±15dB，12KHz，中高音±15dB，3KHz，中低音±15dB，500Hz，低音±15dB，80Hz DSP处理器：24bit，128位采样 失真度：≤0.02% @0dB 1Kz 32Ω 高频中频、低频的频点范围：12KHz、1.8KHz、80Hz 中心频点偏移增值：频偏<8%，最大增益为±15dB 高频、中高频、中低频、低频的频点范围：20KHz、3KHz、500Hz、20Hz 通道削波指示灯：比削波电平提前3dB指示 效果器：两个32种DSP效果 编组及主输出12段电平指示灯：+9dB、+6dB、+3dB、+0dB、-2dB、-4dB、-6dB、-9dB、-12dB、-16dB、-18dB、-21dB 电源：220V AC，50/60Hz 产品尺寸（W×H×D）：491×127×484mm | FX-132 | 1 | 台 |
| 7 | 音频处理器 | ANE、SYEEKE、TUWO | 产品描述： 96KHz采样频率，40-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。 4输入8输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz-20KHz。 每个输入通道具备15段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，均衡类型可选择PEQ、Lo-shelf、Hi-shelf、APL1阶全通滤波器、APL2阶全通滤波器。 每个输出通道具备10段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，均衡类型可选择PEQ、Lo-shelf、Hi-shelf、APL1阶全通滤波器、APL2阶全通滤波器。 每个输入和输出均有延时和相位控制及静音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。 每个输入通道支持低切功能，低切频率范围为20Hz-200Hz。 每个输入通道具备可调噪声门，并且每个输入通道支持自动增益控制（AGC）。 每个输出通道具备增益控制、压限及选择输入通道信号。 输入通道之间、输出通道之间支持通道联调。 可以通过面板的功能键和拔轮、PC客户端进行功能设置，直观和简洁。 可通过USB、WIFI、有线网络连接电脑实现远程控制。 可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用。 可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止参数被修改。 内置信号发生器，支持正弦波、白噪声、粉红噪声，在不需要外部输入信号的情况下，即可对扩声系统进行测试； 单机可存储16种用户程序。 PC客户端内置中控控制代码文件、并支持实现一键中英文切换。 技术参数： 输入通道及插座：4路XLR母卡侬座 输出通道及插座：8路XLR公卡侬座 输入阻抗：平衡：20KΩ 输出阻抗：平衡：100Ω PC接口：面板1个USB接口、后板1个TCP/IP接口(RJ-45座) 共模拟制比：>70dB(1KHz) 输入范围：≤+18dBu。 频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) 信噪比：>108dB 底噪水平：≤-85dBu 失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 通道分离度：>110dB(1KHz) 输入通道功能: 静音：每个通道设立单独静音控制 增益：调节范围：-60dB - +12dB、步距为1dB 延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距21us。10ms-20ms，步距42us。大于20ms，步距1ms 相位：同相(+) 或反相(-) 均衡：15个参量均衡，中心频率点：20Hz-20KHz、滤波器类型：PEQ、Lo-shelf、Hi-shelf、APL1阶、APL2、增益：-20dB-+20dB、步距0.1dB" 输出通道功能: 静音：每个通道设立单独静音控制 路由：每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合 增益：调节范围：-60dB - +12dB、步距为1dB 延时：每个输出通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us。10ms- 20ms，步距为84us。大于20ms，步距为0.5ms 相位：同相(+) 或反相 (-) 分频器：每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth，频率转折点：20Hz-20KHz、衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、36dB/oct、48dB/oct 限幅器：每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-12dBu - +20dBu、步距为0.1dBu ，步距为1ms 释放时间：可设定为2倍、4倍、6倍、8倍、16倍起动时间。 输出均衡：每个输出通道可设10个均衡，滤波器类型可选择PEQ、Lo-shelf、Hi-shelf、APL1阶、APL2。 处理器：192KHz采样频率，40-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 显示：2×24 LCD蓝色背光显示设置，8段LED显示输入/输出的精确数字电平表、静音及编辑状态 | PA48II | 1 | 台 |
| 8 | 主扩音箱 | ANE、SYEEKE、TUWO | 产品描述： 采用1只15寸中低音喇叭单元和1只1.7寸高音单元，低音饱满有力，中音柔和，高音清晰，人声和音乐表现突出。 精确设计的分频器，优化频率响应及人声部分的中频表现力。 14个螺丝吊装孔位，底部35mm的柱形插座，支持吊装、壁装、落地等多种安装方式。 适用于会议室，多功能厅，舞台监听及辅助音箱等场合。 技术参数： 单元组成：低音：15寸低音单元铝盆架190磁 单元组成：高音：1.7寸75芯高音单元170磁 频率响应（-1dB）：45Hz-18KHz 频率响应（-3dB）：40Hz-20KHz 覆盖角度（-6dB）：90度（H）×60度（V） 灵敏度（1W/1m）：99dB/1W 1米 连续声压级：124dB 峰值声压级：134dB 标准阻抗：8Ω 输入功率：500W（额定）/1000W（峰值） 分频点：1.8KHz 箱体板材：18mm桦木板 安装方式：14个M8吊装螺丝孔位。1个底部支撑孔 表面处理：黑色颗粒状树脂喷涂 面网：模压钢制圆型面网 输入连接器：2个NL4插座 连接：1+、2+/正极。1-、2-/负极 产品尺寸（W×H×D）：430×715×430mm 净重：30.45kg | ST105 | 2 | 台 |
| 9 | 台唇音箱 | ANE、SYEEKE、TUWO | 产品描述： 采用1只12寸中低音喇叭单元和1只1.5寸高音单元，低音饱满有力，中音柔和，高音清晰，人声和音乐表现突出。 精确设计的分频器，优化频率响应及人声部分的中频表现力。 14个螺丝吊装孔位，底部35mm的柱形插座，支持吊装、壁装、落地等多种安装方式。 适用于会议室，多功能厅，舞台监听及辅助音箱等场合。 技术参数： 单元组成：低音：12寸低音单元铝盆架170磁 单元组成：高音：1.5寸44芯高音单元150磁 频率响应（-1dB）：48Hz-18KHz 频率响应（-3dB）：42Hz-20KHz 覆盖角度（-6dB）：90度（H）×60度（V） 灵敏度（1W/1m）：98dB/1W 1米 连续声压级：122dB 峰值声压级：132dB 标准阻抗：8Ω 输入功率：350W（额定）/700W（峰值） 分频点：2KHz 箱体板材：18mm桦木板 安装方式：14个M8吊装螺丝孔位。1个底部支撑孔 表面处理：黑色颗粒状树脂喷涂 面网：模压钢制圆型面网 输入连接器：2个NL4插座 连接：1+、2+/正极。1-、2-/负极 产品尺寸（W×H×D）：350×600×380mm 净重：19.75kg | ST102 | 2 | 台 |
| 10 | 辅助音箱 | ANE、SYEEKE、TUWO | 产品描述： 采用1只10寸中低音喇叭单元和1只1.5寸高音单元，低音饱满有力，中音柔和，高音清晰，人声和音乐表现突出。 精确设计的分频器，优化频率响应及人声部分的中频表现力。 14个螺丝吊装孔位，底部35mm的柱形插座，支持吊装、壁装、落地等多种安装方式。 适用于会议室，多功能厅，舞台监听及辅助音箱等场合。 技术参数： 单元组成：低音：10寸低音单元铝盆架170磁 单元组成：高音：34芯高音单元150磁 频率响应（-1dB）：60Hz-18KHz 频率响应（-3dB）：50Hz-20KHz 覆盖角度（-6dB）：90度（H）×60度（V） 灵敏度（1W/1m）：98dB/1W 1米 连续声压级：121dB 峰值声压级：127dB 标准阻抗：8Ω 输入功率：250W（额定）/500W（峰值） 分频点：2.2KHz 箱体板材：18mm桦木板 安装方式：14个M8吊装螺丝孔位。1个底部支撑孔 表面处理：黑色颗粒状树脂喷涂 面网：模压钢制圆型面网 输入连接器：2个NL4插座 连接：1+、2+/正极。1-、2-/负极 产品尺寸（W×H×D）：300×525×340mm 净重：17.5kg | ST100 | 2 | 台 |
|  | 移动拉杆音箱 | ANE、SYEEKE、TUWO | 1.面板简洁，大字号LED数码显示，内置USB/SD/蓝牙/录音/收音/原唱伴唱功能。2.全喷漆木质箱体，360°旋转万向轮，内置铝合金拉杆，高端大气牢固！3.内置12V/14AH蓄电池，可外接蓄电池，移动拉杆式风格，方便携带。4.音乐音量，音乐高低音单独调节，两路音频输入，两路音频输出。5.两路话筒/一路吉他输入，话筒音量，吉他音量，话筒混响，话筒高低音等单独调节。6.内置话筒优先功能,话筒功能，吉他功能！无线U段话筒2支。 7.输出功率250W，适用于教学、拍卖、导游等场合使用。 8.体积：365*365*660MM。9.喇叭尺寸：12寸低音1个+6.5寸中音+磁钢高音1个。 | M12 | 2 | 台 |
| 10 | 台唇功放 | ANE、SYEEKE、TUWO | 产品描述： 全智能动态压限系统：专利技术的动态压限控制功率电路，保护系统始终处于安全工作状态。 专业的连接：输入采用平衡XLR连接，输出为专业的SPEAKON连接座，保证信号传输的损失和干扰最小。 模式选择开关为内置三段开关，分别为：STEREO立体声、PARALLEL并机、BRIDGE桥接模式，可以更为灵活搭配其它设备，例如：电子分频器、音箱、功放。功放出厂设置为立体声模式。 灵敏度调节选择：输入信号幅度0.775V、1.0V、1.4V选择。 交流保护：当交流电源电压超出操作范围时，关闭电源。 削波限幅器：防止严重削波的波形到达扬声器，同时维持全峰值电源输出功率。 直流保护：防止输出端出现次声信号。 甚高频保护：防止听不见的强烈非音乐高频信号到达扬声器。 短路保护：自动保护重置功能防止功放发生短路，或输出电路发生其它应激故障。 长期限幅器：防止会减少最大输出的稳定的长期RMS（非音频）信号到达扬声器。 过热保护：输出级操作温度过高，温控连续变速风扇，从前到后的空气流动。 产品参数： 输出功率@立体声8Ω（失真≤1%时）：2×600W 输出功率@立体声4Ω（失真≤1%时）：2×980W 输出功率@桥接8Ω（失真≤1%时）：1850W 输出功率@桥接4Ω（失真≤1%时）：2400W 频率响应：20Hz～20KHz±1dB 总谐波失真：＜2% 互调失真：＜0.05% 信噪比：>100dB 输入共抑制比@1KHz：>78dB 通道分离度@1KHz：>78dB 阻尼系数@8Ω，<1KHz：>200 功放电路：双电源，AB类 输入阻抗：20KΩ平衡输入 转换速率：40V/us 输入灵敏度：+2.2dBu（1.0Vrms） 最大输入电平：+22.0dBu（10.0Vrms） 动态压限：全自动智能 保护电路：软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护 冷却方式：2个直流温控变速风扇，空气流动方向从前到后 面板指示：电源，削波，压限，信号 后面板接口：输入：母3针XLR×2，输出：公3针XLR×2，4孔SPEAKON连接座×2 功率消耗（8Ω，一半负载时）：1000W 电压：AC 110V-240V50/60Hz（可由厂家设置） 产品尺寸（W×H×D）：484×90×375mm 重量：19Kg | CA600 | 1 | 台 |
| 11 | U段无线手持话筒 | ANE、SYEEKE、TUWO | 产品描述： 采用先进的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。 采用真分集设计，内置天线放大器，适用于高音质，远距离传输场所。 采用多级窄带高频及中频选频滤波，具超强抗干扰能力，有效消除手机、电磁干扰。 具自动扫频功能，可自动寻找环境最干净的频点处停下来作为接收机的使用频率。 LCD动态液晶显示屏，显示话筒在线、掉频状态，音量指示、通道、频率等信息。 每通道具有32个频率选择，共64个可调频点，易于操作。 设有回声啸叫压低减弱功能，能有效减小回声啸叫。 内置专业降噪压缩电路，噪音大大减少，动态范围加大，复杂环境也具有良好的表现。 支持单通道平衡输出及6.35非平衡混合输出，适用不同传输距离场合，可自由选择连接。 手持麦克风，内置LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机。 空旷最大使用范围300米，复杂环境下使用距离150米。 技术参数： 系统指标： 频率范围：640-690MHz 振荡模式：PLL锁相环频率合成 可调范围：60MHz 信道范围：300 信道间隔：200KHz 频率稳定度：±0.005%以内 动态范围：>105Db 最大频偏：±45KHz 音频响应：30Hz-18KHz（±3dB） 综合S/N比：>115dB 综合失真：<0.2% 接收机指标： 输入功率：5W 无线接口：BNC/50Ω 灵敏度：12dB（80dBS/N） 灵敏度调节范围：10-32dB 杂散抑制：>95dB 最大输出电平：-10dBV 输出阻抗：分别平衡200 Ω。2路合并非平衡600 Ω 输出接口：平衡式 XLR接头，非平衡式 TRS6.35mm接头 电源：DC 12V 1A 发射器指标： 天线程式：手持麦克风，内置天线 输出功率： 20mW 杂散抑制：-60dB 最大偏移度：±70KHz 最大输入音压：140dB SPL 供电：两节AA电池 使用时间：约8-10小时 产品尺寸：210×55×55mm | P-400U | 3 | 套 |
| 12 | 屏体内部线材 | 国产定制 |  |  | 1 | 批 |
| 13 | 扩声部分布线 | 国产定制 |  |  | 1 | 批 |

重要说明：

1.带“★”项为重要技术指标。本项目所有技术参数都不接受负偏离应标。不能满足则视为未能实质性响应招标文件，作无效标处理。本项目不接受负偏离，询价文件中要求提供的佐证材料或证书需按要求提供，否则视为未实质性响应询价文件，作无效投标处理；如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2.本项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。响应供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次，响应供应商提供非建议品牌产品响应的，提交该品牌设备的“①检测报告；②技术白皮书；③生产许可证”加盖生产厂家红章的资料证明文件的复印件，未能提供以上材料的将作无效响应处理，响应供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。如有三分之二的评委认为提供的证明材料不符合标准的，则作无效投标。如有三分之二的评委认为提供的证明材料符合标准的方可参加价格评审。

特别提醒：

（1）提供《高低温试验实验检测报告》，提供证明材料复印件并加盖厂家公章

（2）提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告，提供证明材料复印件并加盖厂家公章。

（3）提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）

（4）响应供应商必须在投标文件中承诺：成交后两个工作日内提供响应文件中所提供的检测报告、截图证明和相关认证证书以及针对本项目的原厂质保函等资料的原件至采购人处，且须由原厂商和供应商一起盖章后提交采购人确认，不能按时提供或提供的资料与响应文件不一致视为提供虚假材料，骗取成交资格，采购人有权取消成交资格并向财政监管部门移交。质保函将作为合同的必要组成部分。

7.投标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

8.投标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

9.响应报价应包括询价文件所确定的该项目的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如设备、人工、材料、机械费、制作、安装、调试、结构包边、培训、税费、运输、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

10.采购标的验收标准：

（1）供货时需要提交所有产品的合格检测报告。否则采购人有权拒收。

（2）在接到供应商以书面形式提出验收申请后，5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、投标保证金：本项目不涉及。

四、履约保证金：签订合同价的5%。

五、开标、评标

1.时间：2022年06月22日9时30分（北京时间）;

2.地点：崇川区崇川路58号，南通产业技术研究院有限公司九号楼十楼A1003，江苏中润工程建设咨询有限公司开标室，如有变动另行通知。

3.评标流程:评标委员会将根据询价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

- 4.其中：政府采购政策功能落实

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第四条，本次采购的项目，其响应供应商提供的 全部货物产品的制造商 符合：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“工业”类的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。

“工业”类中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第九条规定，响应供应商提供的全部货物是由小型、微型企业制造的，该响应供应商的报价将给予评审价格调整，具体方法如下：

①  按照《关于进一步促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（通财购〔2020〕39号）文件要求，对符合要求的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如果成交，则以其询价响应报价作为成交价。

② 参加本次政府采购活动，符合要求的响应供应商须严格按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的文件要求，出具填报“中小企业声明函”（格式见下表）；

③ 本项目享受中小企业扶持政策的响应供应商一旦成交，因提供“中小企业声明函”的行为引发争议和影响本项目采购执行效率，应当按本项目采购人或采购代理机构的通知，在2个工作日内提供货物制造商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门认定是小型、微型企业的证明原件，用以核对，逾期未提供的则视作提供的 “中小企业声明函”内容不实。

④ 若响应供应商提供的 “中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交；响应供应商的该行为将报请政府采购监管的财政部门按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定处理并给予行政处罚。

（3）在本次货物采购项目中，响应供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，将不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业扶持政策。

（4）不符合上述要求的供应商，无须提供“中小企业声明函”。

5.标委员会负责具体评标事务。

六、投标费用

1.无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2.本项目询价文件费300元/份，以现金的形式在开标现场支付给代理机构，无论成交与否不予退还。

3.本项目采购代理费按照发改价格[2011]534号文60%标准计收，不足1500元的按1500元收取。评委费按实收取。投标供应商在投标报价时须考虑此费用的支出，采购人不另行支付此部分费用（不单列）。

代理费、评委费在开标现场支付给代理机构。

4.询价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

八、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件：

（1）提供营业执照副本复印件加盖公章；

（2）符合政府采购法22条规定的声明；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

（4）法人代表人参加询价的提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，提供法人委托书、被委托人身份证复印件；

（5）技术条款响应正负偏离表；

B、商务报价响应文件

响应报价应包括询价文件所确定的该项目的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如设备、人工、材料、机械费、制作、安装、调试、结构包边、培训、税费、运输、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

1.开标一览表；

2.报价明细表；

3.中小微企业申明函（如有）；

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1.询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、 “第二册 商务报价响应文件”以及项目名称。

3.供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

九、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目不涉及，下同）；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标文件相互混装。

十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3.依据《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

十二、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十三、成交通知

1.采购人自成交人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

十四、询价响应文件格式

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1.法定代表人身份证明

致：

单位名称：

地    址：

姓    名：	性   别：	   年  龄：	  职  务：

系		   的法定代表人。为		  项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

申请人：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

法定代表人身份证（正、反面）复印件加盖公章（黏贴此处）

- 2.授权委托书（如需）

致：

本授权书宣告，在下面签字的    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在     项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行询价、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

日    期：

授权委托人身份证（正、反面）复印件加盖公章（黏贴此处，原件备查）

3.符合政府采购法二十二条的书面声明

南通市竹行中学：

我单位           （供应商名称）郑重承诺：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

- 4.无重大违法记录声明

南通市竹行中学：

我单位               （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：             （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

5.技术条款响应正负偏离表

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

填制正负偏离表，完全响应的，请填写完全响应。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

| 序号 | 货物或服务名称 | 询价文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1.响应人提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为响应人接受询价文件的所有要求。完全响应部分不填到。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离（完全响应）”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应询价文件，经三分之二评委认定。

3.响应人如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织政府采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- （二）商务报价响应文件相关的格式文件及表格

1.开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：南通市竹行中学报告厅背景屏及音响系统改造项目

项目编号：ZRNT20220131

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 南通市竹行中学报告厅背景屏及音响系统改造项目 | 大写： 小写： （人民币） |
| 服务期 | 自合同签定之日起 天内。 |

日期：  年  月  日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2.响应报价应包括询价文件所确定的该项目的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如设备、人工、材料、机械费、制作、安装、调试、结构包边、培训、税费、运输、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

3.投标总价超过采购预算的为无效报价。

2.报价明细表

| 编号 | 品 名 | 推荐品牌 | 规 格 | 数 量 | 单 位 | 本项目使用品牌 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.0全彩 | 高科、宇视、大华 | 320x160 | 11.46 | 平方 |  |  |  |
| 2 | 电 源 | 高科、宇视、大华 | 4.5V | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 视频处理器 | 凯视达、宇视、大华 | KS-920plus | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 发送卡 | 凯视达、宇视、大华 | KS-S2 | 3 | 张 |  |  |  |
| 5 | 接收卡 | 凯视达、宇视、大华 | KS-G612 | 28 | 张 |  |  |  |
| 6 | 电脑 | 联想、惠普、戴尔 | 控制电脑 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 调音台 | ANE、SYEEKE、TUWO | FX-132 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 音频处理器 | ANE、SYEEKE、TUWO | PA48II | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 主扩音箱 | ANE、SYEEKE、TUWO | ST105 | 2 | 台 |  |  |  |
| 10 | 台唇音箱 | ANE、SYEEKE、TUWO | ST102 | 2 | 台 |  |  |  |
| 11 | 辅助音箱 | ANE、SYEEKE、TUWO | ST100 | 2 | 台 |  |  |  |
| 12 | 移动拉杆音箱 | ANE、SYEEKE、TUWO | M12 | 2 | 台 |  |  |  |
| 13 | 台唇功放 | ANE、SYEEKE、TUWO | CA600 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | U段无线手持话筒 | ANE、SYEEKE、TUWO | P-400U | 3 | 套 |  |  |  |
| 15 | 屏体内部线材 | 国产定制 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 13 | 扩声部分布线 | 国产定制 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 14 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

3.中小微企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目不享受中小企业扶持政策的响应供应商，无须提供“中小企业声明函”。